盐城国投新材料有限公司焊带三期

双头圆丝焊带退火涂锡一体机项目

采购招标函

招标编号：	 YCGT-SP-2022120501

招标方：盐城国投新材料有限公司

投标方：

盐城国投新材料有限公司         实施发布

- 一、  投标须知

工程名称：盐城国投焊带三期双头圆丝焊带退火涂锡一体机项目

工程地址：江苏省盐城市国家经济开发区乌江路36号

日程安排：

- 招标文件的领取形式：邀请招标

具体经办人电话：  陆先生  15050666298

2）投标保证金：本项目收取投标保证金5万元。

3）招标说明答疑：2022年12月8日中午12 时前以通讯方式向招标单位咨询。

4）投标报价文件递交截止时间：2022年12月12日下午17时之前

5）投标报价文件递交方式：于指定时间前快递至我司，地址：江苏省盐城市国家经济开发区乌江路36号，盐城国投新材料有限公司，企业管理部，桑先生收13805100526。

6）投标书：本次《双头圆丝焊带退火涂锡一体机项目》除自动化数字化一份投标书外，各参标方另需投一份非自动化但数字化的MBB圆线机标书。

7）投标书：投标报价函贰份、技术标和商务标贰式贰份，中文版。(密封要求:投标报价函、技术标及商务标一起密封；两种型号标书分别密封)

8）系统交付时间要求：合同签订后30日内。

9）承诺服务：质保期后由乙方维保，设备故障报修后8小时内电话沟通处理，长三角地区48小时内人员到位处理。

10）付款条件：按照20%定金，验收合格后70%，一年质保金10%（无息）方式付款。

- 二、  标的物技术要求

# 项目概况

因我司焊带三期扩能需要，该车间为我司响应“智改数转”政策的智能化车间样板，因此现需购置32台自动化数字化双头圆丝焊带退火涂锡一体机（64头）或32台非自动化但数字化双头圆丝焊带退火涂锡一体机（64头）。

# 方案基础

2.1产品的技术要求

产品种类：圆丝焊带

进料：硬态圆铜线

| 要求项 | 要求内容 | 检验器具 |
| --- | --- | --- |
| 铜基材尺寸及公差 | Φ0.18-0.4mm±0.003mm | 千分尺 |
| 屈服强度（MPa） | ≤70MPa | 拉力测试机 |
| 涂锡焊带延伸率 | ≥20% |  |
| 涂锡焊带抗拉强度 | ≥150MPa |  |
| 涂锡焊带外观 | 表面无露铜，脱锡，黑斑，锈斑，裂纹，伤痕，毛刺，氧化，锯齿状，锡珠等缺陷缺陷。 | 目测 |
| 涂锡焊带尺寸公差 | 直径：-0.01mm +0.01mm | 千分尺 |
| 单面锡层厚度 | 15μm | 镜像显微测试 |
| 同心度 | ≥57% | 金相测试 |
| 涂锡焊带镰刀弯 | ≤5mm/1000mm | 拉力仪 |
| 整机最大运行速度 | 240m/min | 线速度检测仪 |

2.2拟选用设备参数

主机构造材质：铝合金的材料焊接机台；加工：机体一体焊接成型，回火处理，消除内应力，不变形，精度高，保证设备稳定；退火轴：锡青铜；收卷：40铬钼钢材，消除内应力；保护刹车：使用伺服行星齿高性制动器；必须保留后期进一步升级的端口和空间。

# 工艺流程设计

# A：放线部分——主动放线

B：退火部分——退火轮双独立驱动，增加摆臂与摆臂之间的联动性，提高一次开线成功率，降低断线率。

C：涂锡部分——助焊剂槽；自动加锡；自动刮锡灰（随风刀的改进而定）

D：涂锡部分——锡炉

E：涂锡部分——风刀，风刀与锡面保持合理距离。

F：涂锡部分——冷却系统

G：标书一：全自动翻盘收线部分——精密排线；全自动换盘；自动上下盘；空轴自动输送装置；成品线轴存放自动输送装置；可应用目前市面焊带所用所有盘型。

标书二：精密排线，自动换盘，人工上下盘。

（二）工艺流程说明：

1.所有过线张力自动化，张力保持稳定，不得影响铜线内应力；

2.退火部分稳定安全运行；助焊剂槽需用量合理无溅出，有效涂抹清理铜丝表面；

3.锡炉自动刮锡灰并自动投锡；

4.风刀稳定高效，不易堵塞，易于清理，易于观察；

5.精密排线，自动换盘，自动上下盘。

6.控制界面全面采集所有关键数据实现数字化（气压、电压、电流等）。

（三）其他重要细节要求提示：

1.锡炉需能做到锡炉封闭，同时不影响风刀调节（我司需要保证车间无尘）；

2.放线采用气缸式上盘；

3.助焊剂区域按我司要求定做；

4.退火负极轮出口处，原第一个气刷处安装可夹双片珍珠棉式工装，第二个气刷不变；

5.除退火水箱外，在机体内布置额外的循环水箱。

说明：该项目为交钥匙采购，因各投标方设备可能不尽相同，以满足自动化数字化或数字化的工程稳定运行使用为验收标准。

# 四、土建相关

4.1土建工程

土建工程不在设备供货之列，由投标方提出土建方案及技术支持，招标方负责实施。

4.2安装辅助

1）供电系统：工业电源AC380V，50Hz，三相五线制，工业电源由招标方负责接入设备进线柱。

2）自动控制系统：MBB线退火镀锡一体机须采用自动化控制系统，触摸屏操作界面。系统运行参数设定，实时运行数据，近三个月历史数据均可在PLC操作界面查询。

3）设备接地：所有正常非带点设备的金属外壳、电控柜等均做好可靠接地，进线电缆处进行重复接地，接地电阻不大于4欧姆。

4）施工界面：

招标方负责现场“三通一平”。投标方负责现场施工区域外1米内管线。

- 三、  投标文件格式及内容

招标编号: YCGT-SP-2022120501

盐城国投新材料有限公司焊带三期

双头圆丝焊带退火涂锡一体机项目

投标文件

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2022年  月   日

评审因素简述及索引表

| 评审条款 |  | 评审因素（细项） | 按评审细则归纳简述 | 详细内容页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 商务部分 |  | 投标文件的响应性、符合完整性 |  |  |
|  |  | 对交货期的响应 |  |  |
|  |  | 对付款条件的响应 |  |  |
|  |  | 对违约责任的响应 |  |  |
|  |  | 对其它条款响应 |  |  |
|  |  | 资质 |  |  |
|  |  | 业绩 |  |  |
|  |  | 信用及财务状况 |  |  |
| 技术部分 | 评审因素（细项） |  | 按评审细则归纳简述 | 详细内容页码范围 |

注：索引表中的项目、评审因素按谈判文件评标细则中项目、评分范围内容填写，根据投标文件相关内容简要叙述并填写页码范围。

目录

第一部分：商务部分

一、投标承诺函

二、授权委托书

三、投标保证金（如有）

四、资格审查资料

五、商务偏差表

六、投标方认为应补充的其它商务资料

第二部分：技术部分

一、技术偏差表

二、供货计划表

三、投标说明书及技术资料

四、投标方认为应补充的其它技术资料

第三部分：报价表

## 第一部分商务部分

## 一、投标承诺函

致：    （谈判人名称）

1、我方已仔细研究了谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      万元（¥     万元）的投标总报价，设备交货地点为      ，按合同约定履行所有义务。

2、我方承诺在谈判文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定向你方递交履约保证金。（本项目无履约保证金）

（3）我方承诺按照谈判文件要求支付投标费用。（本项目无投标费用）

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2022年   月   日

## 二、授权委托书

本人（姓名）系（投标方名称，以下简称我方）的法定代表人，现委托（姓名）为我方授权代表人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  自委托之日起至投标文件有效期结束止  。

授权代表人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件。

2、授权代表人身份证复印件。

投标方：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

授权代表人：（签字）

身份证号码：

2022年   月   日

## 三、投标保证金

伍万元整

## 四、资格审查资料

1、投标方基本情况及证书复印件

基本情况

| 投标方名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商 |  |  |  | 所属集团 |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 成立或 注册时间 |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 制造企业 基本情况 | 名称 |  |  |  | 地址 |  |
|  | 年生产 能力 |  |  |  | 职工人数 |  |
|  | 近3年 营业额 | 年份 |  |  | 金额 |  |
|  |  | 年份 |  |  | 金额 |  |
|  |  | 年份 |  |  | 金额 |  |
|  | 近期资产 负债表 到 年 月 日止 | 固定资产 |  |  | 流动资产 |  |
|  |  | 长期负债 |  |  | 流动负债 |  |
|  | 经营范围： |  |  |  |  |  |

附：1、投标方营业执照复印件

2、投标方税务登记证复印件

3、投标方体系认证证书复印件

4、产品检验证书复印件

2、近年财务状况表

具体年份要求按投标方须知前附表，提交经审计的财务报告正文及资产负债表、利润表、现金流量表。

3、符合资格条件的业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 规格型号 | 数量 | 执行年份及情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表格可扩展、修改并增加内容。

- 提供合同封面和签字页复印件。

- 提供用户证明文件。

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

2022年   月   日

## 六、投标方认为应补充的其它商务资料

## 第二部分技术部分

## 一、技术偏差表

| 技术偏差 | 条目 | 页码 | 谈判文件规定 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2022年   月   日

## 二、交货计划表

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 数量 | 制造商 | 产地 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中应包括报价表中的所有设备、随机备品备件、专用工具和易耗品等；

2.表格可扩展、修改并增加内容。

3、合同签订生效之日起，在规定时间内交付完整批设备。

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2022年   月   日

## 三、投标说明书及技术资料

## 四、投标方认为应补充的其它技术资料

## 第三部分报价表

报价说明：

- 报价表应按本谈判文件规定的格式填写。

- 报价币种为人民币。

- 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

- 投标报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，将按投标须知中有关规定执行。

- 报价表中的运杂费单独列报，规定为货物从工厂运至规定的交货地点的运输费、装卸费、保险费等所有费用，计入投标总价中。

- 所有技术服务费用应包含在设备报价中。

- 本谈判项目为固定总价承包项目，合同价格包括完成谈判项目所需的各种费用、税金、利润和风险、增值税等一切成本，且在合同执行过程中不作任何调整。

- 投标报价应包括制造和组装货物过程中所有部件或材料已付和应付的增值税及其他税费。

- 若投标方对某些项目未报价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。

- 投标报价含13%增值税专用发票价格。

- 投标方在填写投标报价表的同时应提交投标报价表编制说明。

1、报价汇总表

单位：万元

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |
| 2 | 其它 |  | 详见2 |
| 投标总报价（将序号1至2项金额进行累加） |  | 小写： | 金额填入投标承诺 函中 |
|  |  | 大写： |  |
|  | 提供额外的专用工具 |  | 若有 |
|  | 其它服务 |  | 若有 |

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2022年   月   日

2、其它分项报价表                                      单位：万元

表格格式由投标方自行制定，若已包含在其它项目中，本项可不申报。

3、售后服务费、易耗品、配件等分项报价表（涉及后期维修保养必须填报详细）                          单位：万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例：电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 例：更换工时费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 填入报价汇总表中 |

注：表格可扩展、修改并增加内容。

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2022年   月   日